| 215281148 | חאלד סואעד |
| --- | --- |
| 212399406 | אקרמי צאלח |

# יבש

# :2.1

## טבלת אמת:

| d0 | d1 | sel | z |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

נשתמש במפת קרנו כדי למצוא ביטוי מינימלי:

|  | 00 | 01 |  | 11 |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |

z = 𝑠𝑒𝑙 ∙ 𝑑0 + 𝑠𝑒𝑙 ∙ 𝑑1 = (𝑠𝑒𝑙 ∙ 𝑑0 + 𝑠𝑒𝑙 ∙ 𝑑1) = (𝑠𝑒𝑙 ∙ 𝑑0) ∙ (𝑠𝑒𝑙 ∙ 𝑑1)

𝑀𝑢𝑥 2 → 1:

NAND (NAND (~sel, d0), NAND (sel, d1)) =

NAND (NAND (NAND (sel, sel), d0), NAND (sel, d1))

## שרטוט של התכן עם השערים הלוגים:

נחשב את זמני ההשהיה לפי תעודת הזהות של חאלד: 215281148 מכיוון שהשתמשנו רק ב 4 שערי NAND אז:

NAND2tpdlh = B = 1 NAND2tpdhl = E = 8

## חישוב ההשהיות של כל המסלולים:

המשמעות של "ø" זה שלא משנה, כלומר dont care

| Path | d0 | d1 | sel | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d0 → g1 → g4 | 0 → 1 | ø | 0 | 9 |
| d0 → g1 → g4 | 1 → 0 | ø | 0 | 9 |
| d1 → g3 → g4 | ø | 0 → 1 | 1 | 9 |
| d1 → g3 → g4 | ø | 1 → 0 | 1 | 9 |
| sel → g3 → g4 | 0 | 1 | 0 → 1 | 9 |
| sel → g3 → g4 | 1 | 0 | 0 → 1 | 17 |
| sel → g3 → g4 | 0 | 1 | 1 → 0 | 9 |
| sel → g3 → g4 | 1 | 0 | 1 → 0 | 10 |
| sel → g2 → g1 → g4 | 0 | 1 | 0 → 1 | 9 |
| sel → g2 → g1 → g4 | 1 | 0 | 0 → 1 | 17 |
| sel → g2 → g1 → g4 | 0 | 1 | 1 → 0 | 9 |
| sel → g2 → g1 → g4 | 1 | 0 | 1 → 0 | 10 |

כל מסלול שלא נרשם מהווה מסלול שלא גורם לשינוי יציב במוצא.

## הטבלה שצריך לעשות:

| Path | d0 | d1 | sel | Tpd | מסלולים זהים )כולל( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d0 → g1 → g4 | 0 → 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| d1 → g3 → g4 | 0 | 0 → 1 | 1 | 9 | 4 |
| sel → g2 → g1 → g4 | 1 | 0 | 1 → 0 | 10 | 2 |
| sel → g3 → g4 | 1 | 0 | 0 → 1 | 17 | 2 |

חישובים:

מסלולים מספר: :1,2

d0 → g1 → g4(0→1) / (1→0) = NAND2tpdlh + NAND2tpdhl = 1 + 8 = 9

מסלולים מספר: :3,4

d1 → g3 → g4(0→1) / (1→0) = NAND2tpdlh + NAND2tpdhl = 1 + 8 = 9

מסלולים מספר: :5,7

sel → g3 → g4(0→1) / (1→0) = NAND2tpdlh + NAND2tpdhl = 1 + 8 = 9

מסלול מספר: :6

sel → g3 → g4(0→1) = NAND2tpdhl + NAND2tpdlh + NAND2tpdhl = 17

מסלול מספר :8

sel → g3 → g4(1→0) = NAND2tpdlh + NAND2tpdhl +NAND2tpdlh = 10

מסלול מספר :9

sel → g2 → g1 → g4(0→1) = NAND2tpdhl + NAND2tpdlh = 9

מסלול מספר :10

sel → g2 → g1 → g4(0→1) = NAND2tpdhl + NAND2tpdlh + NAND2tpdhl = 17

מסלול מספר :11

sel → g2 → g1 → g4(1→0) = NAND2tpdlh + NAND2tpdhl = 9

מסלול מספר :12

sel → g2 → g1 → g4(1→0) = NAND2tpdlh + NAND2tpdhl +NAND2tpdlh = 10

# :2.2

החל מעכשיו נשתמש בטבלה הזו:

|  | tPDLH | tPDHL |
| --- | --- | --- |
| NAND2 | 8 | 8 |
| OR2 | 5 | 5 |
| XNOR2 | 2 | 2 |

## שרטוט:

בחרנו את הכניסה .d0

| d0 | d1 | d2 | d3 | sel [0] | sel [1] | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1→0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 0→1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |

חישו:ב

1→0 = 2 * Tpd hl (Mux 2→1) = 2 * (NAND2tpdlh + NAND2tpdhl) = 32

0→1 = 2 * Tpd lh (Mux 2→1) = 2 * (NAND2tpdhl + NAND2tpdlh) = 32

# :2.3

נשתמש במפת קרנו כדי למצוא ביטוי מינימלי:

:cout עבור

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |

cout = 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑠 + 𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠 + 𝑏𝑐𝑖𝑛 + 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑠 + 𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠 = 𝑏𝑐𝑖𝑛 +

𝑎𝑎𝑛𝑠(𝑏 + 𝑐𝑖𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑠(𝑏 + 𝑐𝑖𝑛) = 𝑏𝑐𝑖𝑛 + (𝑏 + 𝑐𝑖𝑛)(𝑎𝑎𝑛𝑠 + 𝑎𝑎𝑛𝑠) =

𝑏𝑐𝑖𝑛 + (𝑏 + 𝑐𝑖𝑛)𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑎𝑛𝑠) = 𝑏𝑐𝑖𝑛 + (𝑏 + 𝑐𝑖𝑛)𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑎𝑛𝑠) =

𝑏𝑐𝑖𝑛 ∗ (𝑏 + 𝑐𝑖𝑛)𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑎𝑛𝑠) =

𝑁𝐴𝑁𝐷(𝑏, 𝑐𝑖𝑛)𝑁𝐴𝑁𝐷(𝑏 + 𝑐𝑖𝑛, 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑎𝑛𝑠)) =

𝑁𝐴𝑁𝐷(𝑁𝐴𝑁𝐷(𝑏, 𝑐𝑖𝑛), 𝑁𝐴𝑁𝐷(𝑏 + 𝑐𝑖𝑛, 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑎𝑛𝑠)))

עבור :s

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |

s=𝑎𝑏𝑐𝑖𝑛 + 𝑎𝑏𝑐𝑖𝑛 + 𝑎𝑏𝑐𝑖𝑛 + 𝑎𝑏𝑐𝑖𝑛 = 𝑐𝑖𝑛(𝑎𝑏 + 𝑎𝑏) + 𝑐𝑖𝑛(𝑎𝑏 + 𝑎𝑏) =

𝑐𝑖𝑛𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑏) + 𝑐𝑖𝑛𝑋𝑂𝑅(𝑎, 𝑏) = 𝑐𝑖𝑛𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑏) + 𝑐𝑖𝑛𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑏) =

𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑐𝑖𝑛, 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑏)) = 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑐𝑖𝑛, 𝑏))

לסיכום:

cout= 𝑁𝐴𝑁𝐷 (𝑁𝐴𝑁𝐷(𝑏, 𝑐𝑖𝑛), 𝑁𝐴𝑁𝐷(𝑏 + 𝑐𝑖𝑛, 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑎𝑛𝑠)))

s= 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑎, 𝑋𝑁𝑂𝑅(𝑐𝑖𝑛, 𝑏))

## שרטוט:

נחשב את ההשהיות:

| Path | a | b | cin | a_ns | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a→s | 1→0 0→1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| b→s | 1 | 1→0 0→1 | 1 | 1 | 4 |
| cin→s | 1 | 1 | 1→0 0→1 | 1 | 4 |
| a→cout | 1→0 0→1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| a_ns→cout | 1 | 0 | 1 | 1→0 0→1 | 18 |
| b→cout | 1 | 1→0 0→1 | 0 | 1 | 21 |
| cin→cout | 1 | 0 | 1→0 0→1 | 1 | 21 |

a→s: Tpd(XNOR2) = 2

b→s: Tpd(XNOR2) + Tpd(XNOR2) = 4

cin→s: Tpd(XNOR2) + Tpd(XNOR2) = 4

a→cout: Tpd(XNOR2) + Tpd(NAND2) + Tpd(NAND2) =18

a_ns→cout: Tpd(XNOR2) + Tpd(NAND2) + Tpd(NAND2) =18 b→cout: Tpd(OR2) + Tpd(NAND2) + Tpd(NAND2) = 21 cin→cout: Tpd(OR2) + Tpd(NAND2) + Tpd(NAND2) = 21

מקבלים מסלול מקסימלי: b→cout מינימלי: a→s

# :2.4

## שרטוט:

חישוב ההשהיות:

| Path | a | b | cin | op [1] | op [0] | Tpd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a→s | 1→0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| a→cout | 0→1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| b→s | 1 | 0→1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| b→cout | 1 | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| cin→s | 1 | 1 | 0→1 | 1 | 0 | 36 |
| cin→cout | 1 | 0 | 0→1 | 0 | 0 | 21 |
| op[1] →s | 0 | 0 | 0 | 0→1 | 0 | 24 |
| op[0] →s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0→1 | 48 |
| op[0] →cout | 1 | 1 | 0 | 1 | 0→1 | 26 |

חישובים:

a→s: Tpd(FASa→s) + Tpd(Mux 4→1) = 2 + 32 = 34 a→cout: Tpd(FASa→cout) = 18

b→s: Tpd(FASb→s) + Tpd(Mux 4→1) = 4 + 32 = 36

b→cout: Tpd(FASb→cout) = 21

cin→s: Tpd(FASc→s) + Tpd(Mux 4→1) = 4 + 32 = 36

cin→cout: Tpd(FAScin→cout) = 21

op[1] →s: 3 * Tpd(NAND2) = 3 * 8 = 24

op[0] →s: 2 * Tpd(Mux 2→1) = 2 * 3 * Tpd(NAND2) = 48

op[0] →cout: Tpd(NAND2) + Tpd(FASop[0]→cout) = 8 + 18 =26

# :2.5

זמן ההשהיה המקסימלי מתקבל מהכניסה cin ועד היציאה ,s[63] כיוון שזה המסלול הארוך ביותר ב ALU החדש, אז נחשב את זמן ההשהיה המקסימלי:

Tpdmax = 63 * Tpd(ALUcin→cout) + Tpd(ALUcin→s)= 63 * 21 + 36 = 1359